임원 보고  |  2026년 10월 3일  |  모델 업그레이드 반영 결과

# 4포트·512bit 기반 256GB/s 확장 검토

Host 256GB/s를 확인했으며, NAND 공급에는 채널·요청창 확장이 필요합니다.

512bit·1GHz 독립 포트 4개를 구현했습니다. 기존 64B 읽기를 유지하면서 포트별 요청·조회·반환을 병렬화하고, NAND는 128개 독립 채널과 전체 page 분산 배치로 확장했습니다.

# 핵심 비교 결과

| 실행 조건 | 작업량 MiB | 전체 평균 GB/s | 후반부 GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Ready · 1GHz | 8 | 256.00 | 256.00 |
| Ready · 500MHz | 8 | 252.14 | 256.00 |
| NAND · 4채널 | 8 | 9.50 | 9.53 |
| NAND · 128채널 | 8 | 197.26 | 256.00 |
| NAND · 128채널 | 32 | 238.26 | 256.00 |

Ready는 데이터 사전 준비, NAND는 프리페치 없는 읽기입니다. Ready의 요청창은 포트당 502개, 표의 NAND 조건은 포트당 1만 개입니다. NAND 행은 모두 500MHz·조회 500ns입니다.

전체 평균은 첫 요청 수락부터 마지막 반환까지이며 초기 대기를 포함합니다. 후반부는 전체 burst 절반이 완료된 이후의 공통 시간창입니다. 이는 유한 실행 결과입니다.

NAND 128채널이어도 요청창을 포트당 502개로 제한하면 전체 평균은 13.41GB/s입니다. 채널 확대와 충분한 미완료 요청 수 확보가 함께 필요합니다.

# 설계 의사결정 제안

조회·Host 자원  500MHz 경로는 포트당 조회 슬롯 500개·파이프라인 2개를 사용합니다. 클럭 정렬 대기를 반영해 ready 요청창은 앞선 501개에서 502개로 보정했습니다. 4포트 합계는 슬롯 2,000개·요청창 2,008개입니다.

NAND 공급 조건  채널당 2.4GB/s × 128채널 = 원시 307.2GB/s입니다. page 분산 배치와 포트당 요청창 1만 개에서 후반부 256GB/s를 확인했습니다. 기존 주소 배치의 전체 평균은 64.31GB/s에 그칩니다.

전력 비교 조건  1GHz·0ns 경로는 슬롯을 4배(포트당 2,000개)로 두고 파이프라인 수는 같습니다. 예시 계수의 ready 에너지는 500MHz 동일 전압에서 기준의 76.3%, 0.8V 가정에서 55.8%입니다.

반환 순서는 포트 내부에서 보장하고 포트 간 전역 순서는 강제하지 않습니다. 한 요청은 네 포트에 나뉜 모든 burst가 끝난 뒤 완료됩니다. NAND page 읽기와 버퍼는 공유합니다.

# 판단 범위와 근거

모델 조건: NAND 128chip·128channel·chip당 6plane, page 16KiB, tR 2.08µs, controller buffer 8MiB. 내부 연결과 버퍼가 합계 256GB/s의 읽기를 처리할 수 있다고 가정합니다.

판단 범위: 실제 제품·PHY·내부 연결의 실측이 아닙니다. 파워는 예시 EU 계수이며 NAND 채널 증설의 실제 전력은 미산정입니다. 0.8V 동작은 가정이고 ready의 사전 준비 시간·에너지는 제외합니다.

검증: 테스트 43개 통과 · 성능 실행 24개 · 에너지 계산 60개 · 직전 단일 포트 32개 조건 회귀 일치.

근거: results/multiport_256/sweep.csv 및 manifest.json